NIPHARLED 1600

(3*CREE XML + 2 CREE XML+ driver MAXFLEX 6 / Accu 4400 mAh 5.7V)

Doc originale : Bronto FJS alias Cochon Sauvage alias Ursuspeleus alias Thierry Vilatte (Isère)

Programmée en : UIF (8modes) / 1200mA par LED / VSTAT : 60sec / VCUT : 4.0V / VLOW : 4.4V / VMED : 5.0V / POWER ON : activé / T : °70 / UIF-UIP

*************************************************************************************************************

## MODE D'EMPLOI

*************************************************************************************************************

ON :

1 "clic"

OFF :

1 "clic" (en étant sur ON)

Incrémentation de L1 à L8 :

mettre sur ON (L1 par exemple)

"press" en laissant appuyé pour faire défiler les modes de L1 à L8

= quand on relâche le mode est mémorisé !

Décrémentation de L8 à L1 :

mettre sur ON (L8 par exemple)

"press" en laissant appuyé pour faire défiler les modes de L8 à L1

= quand on relâche le mode est mémorisé !

Démarrage sur L1 :

en étant sur OFF, "press" > 0.5 sec & < 1 sec puis relâcher

le mode est mémorisé !

Démarrage sur L8 :

en étant sur OFF , "press" > 1.5 sec puis relâcher

le mode est mémorisé !

Verrouillage :

(évite les allumages intempestifs si la lampe est dans un kit)

mettre sur ON (L1 par exemple)

et faire 3 "clic" brefs rapides = la lampe répond 3 sec plus tard en clignotant 3 fois avec ses LEDs principales puis passe sur "OFF"

Déverrouillage :

on est sur "OFF»,

faire 2 "clic" brefs rapide = la lampe passe sur "ON" au dernier mode mémorisé.

*****************************************************************************************************************

INDICATION DU NIVEAU DE BATTERIE

*****************************************************************************************************************

Ce driver permet grâce à des séquences de clignotement des LEDs
 de savoir où on en est avec son pack d'accus.

Si VMED atteint : (programmé d’origine à 7.2V)

la LED rouge est allumée et les LEDs principales clignotent 1 fois toutes les "5sec/10sec/30sec/60sec/inactivé" (programmé d’origine à 30 secs)

Si VLOW atteint : (programmé d’origine à 6.5V)

la LED rouge clignote 1 fois

et les LEDs principales clignotent 2 fois toutes les "5sec/10sec/30sec/60sec/inactivé" (programmé d’origine à 30 secs)

Si VCUT atteint : (programmé d’origine à 6.0V)

la LED rouge clignote 2 fois

et les LEDs principales clignotent 3 fois toutes les "5sec/10sec/30sec/60sec/inactivé" (programmé d’origine à 30 secs) pendant 1 minute puis les LEDs principales clignotent lentement 9 fois et la lampe passe en "OFF" (s’éteint) !!! 
NB : on peut programmer le Maxflex pour annuler l’arrêt de la lampe après l’avertissement par clignotement, quand VCUT est atteint. Alors les LEDs principales continueront à éclairer après la minute d’avertissement (voir plus loin).

*****************************************************************************************************************

MODE EXPERT : modification des paramètres

*****************************************************************************************************************

MODE-MENU :

En étant sur L1, faire 3 "clic" enchaînés avec 1 "press" :

la lumière diminue un peu = on est en " MODE-MENU " qui permet de changer la programmation.

ATTENTION !!

Pour ne pas détériorer le MAXFLEX rester en-deça des limites du driver (> 3 A en courant d'entrée !!)

NB : en cas de panique dans les réglages avant la fin, arrêter le courant (couper l’inter ou débrancher le fil d’alim) pour revenir au mode programmé d’usine.

- Modification du courant des LEDs principales :

Se placer en «MODE-MENU».

Faire 2 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic)

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "réglage du courant".

Si on ne fait pas de "clic" et on valide en faisant 1 "press" = 350ma / LED.
Sortir du menu en faisant 1 "press".

Si on fait 1 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = 500ma / LED.
Sortir du menu en faisant 1 "press".

Si on fait 2 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = 700ma / LED. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

Si on fait 3 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = 1000ma / LED. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

Si on fait 4 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = 1200ma / LED. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

Si on fait 5 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = 1330ma / LED. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

NB : À chaque "clic" la luminosité des LEDS augmente avec l’intensité (ce qui permet de visualiser l’impact sur la luminosité des LEDs de ce réglage).

- Si on ne sort pas du "MODE-MENU" on peut enchaîner sur un autre réglage !

- Si on fait 1 « press » supplémentaire, les LEDs clignotent deux fois pour dire « OK choix mémorisé » et on sort du «MODE-MENU» : la lampe revient à l’intensité d’éclairage qu’elle avait en commençant les réglages.

- Choix du mode UIF (8 modes) / UIP(5 modes) :

Se placer en «MODE-MENU».

Faire 3 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic)

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "réglage UIF/UIP".

Si on ne fait pas de "clic" et on valide en faisant 1 "press" =  UIF (8 modes), sortir du menu en faisant 1 "press".

Si on fait 1 "clic" et on valide en faisant .............1 "press" = UIP (5 modes), sortir du menu en faisant 1 "press".

- VSTAT = avertissement de l'état de la batterie par le clignotement des LEDs principales :

Se placer en "MODE MENU".

Faire 5 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic),

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "VSTAT".

Pas de "clic" (LEDs faiblement éclairées) on valide avec 1 "press" = clignotement des LEDs / 5 sec. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

1 "clic" (les LEDs brillent) on valide avec  1 "press" = clignotement des LEDs / 10 sec. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

2 "clic" (les LEDs brillent) on valide avec  1 "press" = clignotement des LEDs / 30 sec. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

3 "clic" (les LEDs brillent) on valide avec 1 "press" = clignotement des LEDs / 60 sec. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

4 "clic" (extinction des LEDs) on valide avec 1 "press" = clignotement des LEDs désactivé. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

- Modification du VCUT (sous la forme xy.z entre 0 et 20V)

Se placer en «MODE-MENU».

Faire 6 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic).

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "VCUT".

1/ Tout d’abord on a le choix de couper ou pas l’alimentation après le signal de tension de coupure (VCUT)

Pas de « clic » (les LEDs sont peu éclairées) : coupure de l’alim après signal de VCUT

1 « clic » (les LEDS brillent plus fort) : pas de coupure de l’alim après le signal de VCUT.

Dans les deux cas finir par 1 « press » pour valider.

2/ Maintenant on choisit la valeur de VCUT.

À chaque fois, pas de « clic » équivaut à entrer le nombre « 0 ».

1 ou 2 « clic » pour x=1 ou x=2
1 "press" pour valider.

1 à 9 « clic » pour y=1 à 9
1 "press" pour valider.

1 à 9 « clic » pour z=1 à 9
1 "press" pour valider.

Enfin 1 "press" pour valider l’ensemble par exemple 04.2 V.

- Modification du VLOW (sous la forme xy.z entre 0 et 20V)

Se placer en «MODE-MENU».

Faire 7 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic).

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "VLOW".
À chaque fois, pas de « clic » équivaut à entrer le nombre « 0 ».

1 ou 2 « clic » pour x=1 ou x=2
1 "press" pour valider.

1 à 9 « clic » pour y=1 à 9
1 "press" pour valider.

1 à 9 « clic » pour z=1 à 9
1 "press" pour valider.

Enfin 1 "press" pour valider l’ensemble par exemple 04.4 V.

- Modification du VMID (sous la forme xy.z entre 0 et 20V)

Se placer en «MODE-MENU».

Faire 8 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic).

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "VMID".
À chaque fois, pas de « clic » équivaut à entrer le nombre « 0 ».

1 ou 2 « clic » pour x=1 ou x=2
1 "press" pour valider.

1 à 9 « clic » pour y=1 à 9
1 "press" pour valider.

1 à 9 « clic » pour z=1 à 9
1 "press" pour valider.

Enfin 1 "press" pour valider l’ensemble par exemple 05.0 V.

- POWER-ON :

Conseil = rendre actif ce paramètre pour éviter des coupures de la lampe si la connectique venait à lâcher suite a un choc.

Se placer en "MODE MENU".

Faire 9 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic),

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "POWER-ON".

Pas de "clic" = désactivé...on valide en faisant 1 "press".
Sortir du menu en faisant 1 "press".

1 "clic" = activé........on valide en faisant 1 "press".
Sortir du menu en faisant 1 "press".

- PROTECTION THERMIQUE :

Conseil = rendre actif ce paramètre à un niveau bas (50° ou 60°) pour protéger la lampe (driver & LEDs)

Le système passe de L8 à L4 automatiquement en cas de surchauffe à un seuil programmable..

Se placer en "MODE MENU".

Faire 11 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic),

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "T°"

pas de "clic" et on valide en faisant 1 "press" = protection a 50°. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

1 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = protection a 60°.
Sortir du menu en faisant 1 "press".

2 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = protection a 70°. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

3 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = protection a 80°. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

4 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = protection a 90°. 
Sortir du menu en faisant 1 "press".

5 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = protection inactivée.
Sortir du menu en faisant 1 "press".

- RESET : Réinitialise aux paramètres d'usine = 350ma / UIP / VSTAT désactivé / VMED=7.2v / VLOW=6.5V / VCUT=6v / PROTEC T° désactivé / POWER-ON désactivé

Se placer en "MODE MENU".

Faire 10 "clic" (la lampe répond en allumant ses LEDs principales à chaque clic),

puis 1 "press" pour valider  =  on est dans le menu "RESET".

Pas de "clic" et on valide en faisant 1 "press" = pas de RESET.
Sortir du menu en faisant 1 "press".

1 "clic" et on valide en faisant 1 "press" = RESET activé.
Sortir du menu en faisant 1 "press".

ATTENTION : remettre la lampe aux paramètres voulus après un reset

Programmée en : UIF (8modes) / 1200mA par LED / VSTAT : 60sec / VCUT : 4.0V / VLOW : 4.4V / VMED : 5.0V / POWER ON : activé / T : °70 / UIF-UIP

*****************************************************************************************************************

## ANNEXES

*****************************************************************************************************************

Site du fabricant du driver MAXFLEX : http://www.taskLED.com/

Doc du driver MAXFLEX (notice complète en anglais) :

http://www.taskLED.com/LEDs/maxflexuni_v4.00.pdf